BAB III

PEMERIKSAAN DAN PENGUKURAN MESIN BUBUT

PENGUJIAN GEOMETRIS MESIN MESIN BUBUT

| Jenis Mesin : Mesin Bubut |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objek dan Aspek yang diuji | Alat uji | Gambar | Petunjuk Pengujian | Kesalahan Yang diijinkan |
| - Kedataran dan kesejajaran bidang luncur pembawa bagian depan dan belakqang dalam arah horizontal. - Kedataran bidang luncur pembawa dalam arah vertikal | Spiral level Dan Pisau keratan |  | Cek kerataan bidang luncur pembawa (bad) mesin bila rata letakakan spirit level diatasnya (usahakan tidak ada debu/kotoran yang menempel) - Spirit level diletakkan pada arah horizontal - Spirit level diletakan pada arah melintang | 0.02 mm dalam 1000 mm 0.02 mm dalam 1000 mm |

| - Kesejajaran gerakan pembawa dengan pusat senter - Kesejajaran bidang luncur kepala lepas dengan pembawa |  | Dial indicator Dudukan dial indicator Mandrel |  |  | - Dudukan dial indicator diletkkan pada eretan pembawa dan mandrel dipasang pada kedua senter lalu ujung dial disentuhkan pada mandrel kemudian gerakan eretan sepanjang mandrel dan lihat perbedaan pada jarum dial - Dudukan dial masih dieretan tetapi kepala lepas dilepas dan ujung dial diletakkan pada bidang luncurnya dan kemudian gerakankan eretan arah memanjang | 0,01 mm 0.01 mm dalam 1000mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kesumbuan dudukan senter - Kesumbuan spindel kerja | Dial indicator Dudukan dial indicator |  |  | Dudukan dial diletakkan pada eretan atau biadang luncur dan letakkan senter tetap pada spindle - Ujung dial disentuhkan pada senter tetap kemudian spindle diputar perlahan - Ujung dial disentuhkan pada spindle kerja kemudian putar spindle perlahan untuk melihat kesumbuan arah radial |  | 0.005 mm 0.001mm |

| - Spindle - Ketegak lurusan permukaan spindle diukur pada 180° - Tanpa gerakan aksial - Tanpa gerakan radial - Kesumbuan pusat spindle - Diukur dekat spindle - Diukur sejauh 300 mm | Dial indicator Dudukan dial indicator Mandrel/tes bar |  |  |  | - Letakkan dial pada eretan kemudial - Ujung dial disentuhkan pada spindle kerja sejajar sumbu spindel lalu putar spindel 180° - Posisi dial tetap kemudian spindel digerakkan arah aksial - Ujung dial dpasang tegak lurus sumbu spindel kemudian gerakkan arah radial - Gunakan poros tes bar, - Ujung dial diletakkan dekat pada spindel pada tes bar lalu spindel diputar - Lakukan dengan cara yang sama hanya ujung dial diletakkan sejauh 300 mm |  |  | 0.001 mm 0.001mm 0.001mm 0.0025mm 0.01mm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Kesjajran sumbu spindel dengan bidang luncur pembawa: - Posisi horizontal - Posisi vertical - Kesejajaran peluncur kepala lepas dengan meja : - Posisi horizontal - Posisi vertikal |  | - Dial indicator - Dudukan dial indicator - Mandrel/tes bar |  |  |  | - Dial dan mandrel diletakkan seprti poin 8: - Ujung dial dipasang pada posisi horizontal lalu gerakkan eretan - Ujung dial diletakkan arah vertical kemudian gerakkan eretan - Dudukan dial masih dieretan, - Ujung dial diletakkan pada poros peluncur kepala lepas arah horizontal kemudian gerakkan eretan - Ujung dial diletakkan pada poros peluncur kepala lepas arah vertical pada poros peluncur kepalepas kemudian gerakkan eretan | Sepanjang 300 mm 0.005 mm - mm Sejauh 100mm 0.005mm 0.005 mm |  |  |

| - kesejajaran sumbu spindel dengan gerakan eretan atas - ketegak lurusan gerakan eretan melintang dengan sumbu spindel | - Dial indicator - Dudukan dial indicator - Face plate |  | - dudukan dial diletakkan pada eretan atas dan pasang mandrel pada spindel kemudian ujung dial disentuhkan pada mandrel /tes bar lalu gerakkan eretan atas - letakkan dudukan dial paa eretan melintang kemudian ujung dial disentuhkan pada faceplate yang dipasang pada spindel kemudian gerakan eretan | 0.001mm sepanjang 100mm 0.1 mm diatas dia, 300mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - kelonggaran aksial ulir transporter - kesejajaran ulir tarnsportir terhadap bidang luncur pembawa: - posisi horizontal - posisi vertikal | - Dial indicator - Dudukan dial indikator |  | - letakkan dudukan dial indicator pada meja kemudian ujung dial indicator disentuhkan sejajar sumbu poros transporter untuk melihat kelonggaran aksial kemudian putar poros tarnsportir perlahan - Dudukkan dial indicator pada eretan pembawa kemudian: - Ujung dial disentuhkan pada poros transporter pada arah horizontal lalu gerakkan eretan sejauh 1000mm - Lakukan dengan cara yang sama hanya diujung dial dipasang pada arah vertikal | 0.005mm Sepanjang 100 mm 0.03mm 0.03mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - Ketepatan kisar ulir transportir |  |  | Lakukan percobaan untuk pemotongan ulir untuk mengecek ketepatan ulir atau dengan menggunakan poros ulir yang telah jadi dan disesuaikan dengan gerakan mesin pada saat penguliran | 0.2 mm dalam 300 mm 0.1 mm dalam 60 mm keliling |
| --- | --- | --- | --- | --- |